INFUSION PORT 
Πρωτόκολλο τοποθέτησης
· Προειδοποιούμε τον ασθενή και του εξηγούμε τι θα κάνουμε
· Πλένουμε τα χέρια μας
· Ετοιμάζουμε τα απαραίτητα υλικά
· Τοποθέτηση του ασθενούς σε κατακεκλιμένη ή ημικαθηστηκειία θέση, με το κεφάλι γυρισμένο στην αντίθετη πλευρά από το infusion port
· Βάζουμε μάσκα

· Πλένουμε τα χέρια μας

· Κάνουμε ευρεία ασηψία του χώρου με Betadine
· Παρασκευάζουμε το αποστειρωμένο υλικό

· Βάζουμε αποστειρωμένα γάντια

· Τοποθετούμε ένα αποστειρωμένο πεδίο στον θώρακα του ασθενούς

· Κάνουμε μία δεύτερη αντισηψία της περιοχής με Betadine
· Παίρνουμε φυσιολογικό ορό σε μία σύριγγα των 20 κ.ε. εφαρμόζουμε ένα σύστημα τριών οδών με την γωνιακή βελόνα στην άκρη και αφαιρούμε τον αέρα πιέζοντας το έμβολο   
· Κρατούμε σταθερά το infusion port μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα

· Τσιμπάμε κάθετα στο κέντρο μέχρι να νιώσουμε την αντίσταση του μεταλλικού πυθμένα
· Κάνουμε έγχυση λίγου φυσιολογικού ορού και κλείνουμε το πώμα της συσκευής των τριών οδών

· Βάζουμε μία γάζα κάτω από την γωνία της βελόνας και την σταθεροποιούμε με ένα ή δύο steristrips
· Σκεπάζουμε με μία αυτοκόλλητη γάζα την βελόνα και την γάζα που βρίσκεται κάτω από την γωνία της βελόνας (είναι προτιμότερο αυτό το αυτοκόλλητο να είναι διαφανές)
· Συνδέουμε τον ορό

· Γράφουμε την ημερομηνία στην γάζα ή το διαφανές

· Πλένουμε τα χέρια μας
